郑州市第八人民医院监控设备采购安装项目（二次）询价公告

郑州市第八人民医院监控设备采购安装项目（二次）进行询价，欢迎具有资质和服务能力的优秀单位参加。

- 一、项目说明

1.1项目名称：郑州市第八人民医院监控设备采购安装项目（二次）；

1.2资金来源：自筹；

1.3控制价：38000元；

1.4采购范围：监控设备（具体数量参数见第二项采购需求）；

1.5交货期：7日历天内安装完毕；

1.6安装地点：招标人指定地点；

1.7质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求。

二、采购需求及要求

（一）瑞民街院区医学装备部仓库增加监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 不低于200万像素的白光全彩筒型PoE网络摄像机 ‌传感器类型‌：1/2.7" Progressive Scan CMOS；‌最大图像尺寸‌：2560 × 1440 ‌最低照度‌：彩色0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with Light ‌快门速度‌：1/3 s~1/100,000 s；‌日夜切换模式‌：ICR红外滤片式 ‌宽动态‌：数字宽动态；‌镜头尺寸接口‌：M12；‌最大光圈数‌：F1.6 ‌补光灯类型‌：智能补光，可切换白光灯、红外灯 ‌补光距离‌：红外光最远可达30米，白光最远可达30米；‌防护等级‌：IP66防尘防水设计； 视频性能 ‌分辨率‌：2560 × 1440 ‌视频帧率‌：主码流50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) ‌子码流帧率分辨率‌：50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) ‌视频压缩标准‌：主码流: H.265/H.264，子码流: H.265/H.264/MJPEG ‌视频压缩码率‌：32 Kbps~8 Mbps ‌音频压缩标准‌：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC ‌音频压缩码率‌：64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) 网络接口和其他功能 ‌网络接口‌：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ‌其他功能‌：移动侦测（支持人形检测）、异常报警、心跳、密码保护、水印技术、恢复出厂设置支持客户端或浏览器恢复 | 1 | 台 |
| 2 | 半球摄像机 | 不低于200万白光全彩海螺型PoE网络摄像机 基本参数 ‌分辨率‌：最高可达2560 × 1440 @25 fps，支持实时图像输出。 ‌传感器类型‌：1/3" Progressive Scan CMOS。 ‌最低照度‌：彩色0.005 Lux，支持0 Lux（红外开启）。 ‌快门速度‌：1/3 s至1/100,000 s。‌宽动态范围‌：数字宽动态。 图像增强功能 ‌背光补偿‌、‌强光抑制‌、‌3D数字降噪等，确保在不同光照条件下都能获得清晰的图像。 人形检测功能，支持感兴趣区域（ROI）增强编码。日夜切换模式：支持ICR红外滤片式切换。 网络协议与接口 ‌网络接口‌：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 ‌支持的协议‌：TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、NTP、IGMP、IPv4、UDP等。 ‌开放型网络视频接口‌：ISAPI、SDK、GB28181协议。 电源与工作环境 ‌供电方式‌：支持DC12 V ± 25%或PoEIEEE 802.3af, Class 3。 ‌工作温度范围‌：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 ‌存储温度范围‌：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 其他特性 ‌防尘防水等级‌：不低于IP66。 ‌音频压缩标准‌：G.711alaw/AAC-LC，采样率为8 kHz/16 kHz，支持环境噪声过滤。 ‌客户端软件‌：iVMS-4200，支持多种浏览器插件预览（如IE11、Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+）。 | 3 | 台 |
| 3 | 网线 | 超五类网线 | 355 | 米 |
| 4 | 线槽 | PVC20 | 310 | 米 |

（二）宜居健康城院区医学装备部仓库增加监控设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 不低于200万白光全彩海螺型网络摄像机 白光全彩海螺型网络摄像机，分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风；移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 支持ROI感兴趣区域增强编码；支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换，白光最远可达20米，红外光最远可达30米；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：红外灯/白光灯；补光距离：白光最远可达20 m，红外光最远可达30 m；防补光过曝：支持； 红外波长范围：850 nm ；最大图像尺寸：1920 × 1080；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1个内置麦克风 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C， 湿度小于95%（无凝结）； 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A， 最大功耗：5 W；PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；供电方式：DC：12 V ± 25%， 支持防反接保护PoE：IEEE802.3af，CLASS 3；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；防护：IP66 | 台 | 4 |
| 2 | 网线 | 超五国标 | 箱 | 1 |

- （三）瑞民街院区药学部

毒麻药品增加摄像头及存储设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 不低于200万白光全彩海螺型PoE网络摄像机 基本参数‌分辨率：最高可达2560 × 1440 @25 fps，支持实时图像输出。 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。 最低照度：彩色0.005 Lux，支持0 Lux（红外开启）。 快门速度：1/3 s至1/100,000 s。 宽动态范围：数字宽动态。 图像增强功能 背光补偿、强光抑制、3D数字降噪等，确保在不同光照条件下都能获得清晰的图像。 人形检测功能，支持感兴趣区域（ROI）增强编码。 日夜切换模式：支持ICR红外滤片式切换。 网络协议与接口 网络接口：不低于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 支持的协议：TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、NTP、IGMP、QoS、IPv4、UDP等。 开放型网络视频接口：ISAPI、SDK、GB28181协议。 电源与工作环境 供电方式：DC12 V ± 25%或PoEIEEE 802.3af, Class 3。工作温度：-30 ℃~60 ℃， 湿度小于95%（无凝结）。 存储温度范围：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。防尘防水等级：IP66。 音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC，采样率为8 kHz/16 kHz，支持环境噪声过滤。 客户端软件：iVMS-4200，支持多种浏览器插件预览（如IE11、Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+）。 | 1 | 台 |
| 2 | 录像机 | 不低于8路2盘位的网络硬盘录像机 视频分辨率：支持多种分辨率，包括19201080/60Hz、16001200/60Hz、12801024/60Hz、1280720/60Hz等。 压缩标准：采用H.265压缩，支持高效视频编码。 视频输入：不低于8路视频输入。 视频输出：不低于1个HDMI接口和1个VGA接口。 音频输出：不低于1路音频输出，使用RCA接口。 其他接口：不低于2个SATA接口、1个RJ45接口、1个USB2.0接口和1个USB3.0接口。 功能特点 录像管理：支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式。 回放模式：包括即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放和日志回放。 备份方式：支持常规备份、事件备份和录像剪辑备份。 网络管理：支持IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）和DHCP（自动获取IP地址）等网络协议。 环境和电源 工作环境温度：-10℃~+55℃，湿度范围为10%~90%。 电源规格：DC 12V，功率为40W。 | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 企业级硬盘 ‌容量‌：不低于10TB；‌缓存容量‌：256MB；‌接口类型‌：SATA；‌硬盘转速‌：7200转；尺寸‌：3.5英寸 | 2 | 台 |
| 4 | 交换机 | POE 交换机提供不低于 8个10/100M自适应POE供电端口，不低于2个上行10/100/1000M自适应RJ45端口， 不低于1个千兆上行SFP端口;同时端口 不低于1~8 具备 POE 供电功能，可作为以太网供电设备。 所有POE端口能自动检测识别符合 IEEE 802.3af/at 标准的受电设备； 该机型支持智能检测，当监控设备出现死机或其它网络异常中断时， 通过算法判断智能重启 POE 口设备； 自动优化网络：自动判断网络信号传输状态，智能切换超远模式，长距离传输稳定不掉线。 | 1 | 台 |
| 5 | 网线 | 超五类网线 | 40 | 米 |
| 6 | 线槽 | PVC20 | 35 | 米 |

- （四）瑞民街院区南门公共区域和南北通道增加监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 不低于200万像素的白光全彩筒型PoE网络摄像机（8MM） ‌传感器类型‌：1/2.7" Progressive Scan CMOS；‌最大图像尺寸‌：2560 × 1440 ‌最低照度‌：彩色0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with Light ‌快门速度‌：1/3 s~1/100,000 s；‌日夜切换模式‌：ICR红外滤片式 ‌宽动态‌：数字宽动态；‌镜头尺寸接口‌：M12；‌最大光圈数‌：F1.6 ‌补光灯类型‌：智能补光，可切换白光灯、红外灯 ‌补光距离‌：红外光最远可达30米，白光最远可达30米 ‌防护等级‌：IP66防尘防水设计 视频性能 ‌分辨率‌：2560 × 1440 ‌视频帧率‌：主码流50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) ‌子码流帧率分辨率‌：50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) ‌视频压缩标准‌：主码流: H.265/H.264，子码流: H.265/H.264/MJPEG ‌视频压缩码率‌：32 Kbps~8 Mbps ‌音频压缩标准‌：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC ‌音频压缩码率‌：64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) 网络接口和其他功能 ‌网络接口‌：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ‌网络协议‌：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, IPv4/IPv6 ‌其他功能‌：移动侦测（支持人形检测）、异常报警、心跳、密码保护、水印技术、恢复出厂设置支持客户端或浏览器恢复 | 3 | 台 |
| 2 | 枪型摄像机 | 不低于200万像素的白光全彩筒型PoE网络摄像机（4MM） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with Light 快门速度：1/3 s~1/100,000 s ；日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态：数字宽动态 ；镜头尺寸接口：M12 ；最大光圈数：F1.6 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30米，白光最远可达30米 防护等级：IP66防尘防水设计 视频性能 分辨率：2560 × 1440 视频帧率：主码流50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率：50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准：主码流: H.265/H.264，子码流: H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) 网络接口和其他功能 网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, IPv4/IPv6 其他功能：移动侦测（支持人形检测）、异常报警、心跳、密码保护、水印技术、恢复出厂设置支持客户端或浏览器恢复 | 4 | 台 |
| 3 | 枪型双目摄像机 | ‌产品类型‌：智能双目广角摄像机‌ 成像器件：1/2.5英寸 Progressive Scan CMOS ；有效像素：不低于200万 镜头参数：焦距2.8mm，水平视场角180°±10°，垂直视场角81°±10° 最低照度：0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON)，0 Lux with Light 电子快门：1/3秒至1/100000秒 ；动态侦测宽动态：120dB 最大图像尺寸：3040×1368 ；分辨率：主码流帧率分辨率25fps(3040×1368)，子码流帧率分辨率25fps(1200×536, 960×432) 压缩格式：主码流H.265/H.264，子码流H.265/H.264/MJPEG，音频压缩标准G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 压缩码率：视频压缩码率32 Kbps~8 Mbps，音频压缩码率64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/8~160 Kbps(MP3)/16~64 Kbps(AAC-LC) ；网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets ；电源电压：DC:12 V, 0.75 A ；电源功率：DC:9.0W | 1 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 定制 | 8 | 个 |
| 5 | 无线网桥 | 5.8GHz可选频道，频道干净，干扰少；450M极速传输，提高用户的视频传输质量； 内置8高增益 60°角双极化平板天线；即可实现点对点的视频传输也可以实现点对多点的传输。产品特点采用高通全贴片电子元设计，做工一流，外观整洁，超薄设计， 采用防雷设计，可大大降低设备被雷击坏的机率（由于雷电功率超强的，所以不是100%雷击不坏，但能防大部份雷电脉冲浪涌的冲击）。 产品性能遵功率自动调节，适应环境变化，保证无论超近距离的保证视频流畅。 5.8G 450M双极化无线网桥。运用双极化主板，采用板卡一体方案，令主板体积更小，在应用环境上达到更求低。业界公认性价比最高的方案，板卡一体通过暗室检查运行72小时以上。 单通道的固件设计。实际可以传输1公里 1. 产品电压设计工作电压可12-24V输入，适应不同的工作条件。 2. 双网口POE供电方便工程安装。 3. 工作状态灯显示（附有工作灯外接端口）令设备试调更为直观方便。 4. 拥有8M FLISH 4M内存 400MHz CPU。使主板超强和性能稳定的硬件平台。 | 1 | 对 |
| 6 | 无线网桥支架 | 定制 | 2 | 个 |
| 7 | 交换机 | POE 交换机提供 不低于8个10/100M自适应P OE供电端口， 不低于2个上行10/100/1000M自适应RJ45端口，不低于1个千兆上行SFP端口; 同时端口 1~8 具备 POE 供电功能，可作为以太网供电设备。 所有POE端口能自动检测识别符合 IEEE 802.3af/at 标准的受电设备； 该机型支持智能检测，当监控设备出现死机或其它网络异常中断时，通过算法判断智能重启 POE 口设备； 自动优化网络：自动判断网络信号传输状态，智能切换超远模式，长距离传输稳定不掉线。 | 2 | 台 |
| 8 | 设备防水箱 | 定制 | 2 | 个 |
| 9 | 横臂支架 | 1.5米 | 1 | 个 |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 785 | 米 |
| 11 | 电源线 | 国标，RVV2*1.0 | 698 | 米 |
| 12 | 线槽 | PVC20 | 635 | 米 |

- 注：此次新增加的监控设备必需分别与瑞民街院区和宜居健康城院区现有的监控系统进行联网。

- 三、响应人资格要求

- 响应人必须满足响应资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

3.1响应人须具有独立法人资格,营业执照合格有效；

3.2信誉要求：

投标人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业，并提供查询结果，有失信记录的将被取消投标资格；

3.3遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的响应；

3.6响应人签订合同的同时签订廉洁从业承诺书；

3.7本项目不接受联合体响应。

四、响应文件中应包含内容

4.1营业执照副本复印件；

4.2项目报价单（需加盖公章）；

4.3项目实施方案（包括质保、售后服务承诺等）；

4.4响应文件资料。

4.5响应文件份数：响应文件正本壹份，副本贰份，副本和正本不一致时，以正本为准；

4.6响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现散页现象。正、副本比选响应文件应一起密封送达，密封袋上应体现项目名称、公司名称、联系人及联系电话；

五、报价要求

报价应为含税全包价，包括安装服务人工费、工具使用费、税费等的所有费用。

六、招标文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载

七、响应文件提交的截止时间及地点

7.1本通知发出后公示3个工作日，比选响应文件递交截止时间2025年1月17日15时整；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

7.2比选响应文件递交地点：郑州市第八人民医院办公楼（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）；

- 八、响应文件开启时间及地点

开标时间：2025年1月17日15时整

开标地点：郑州市第八人民医院办公楼（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）

九、公告媒介

http://www.zz8y.com/

十、联系人及联系方式

采购人名称：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市二七区郑密路与瑞民街向西200米路南

联 系 人：郭先生

联系电话：0317-68182551

郑州市第八人民医院

2024年1月14日

郑州市第八人民医院监控设备采购安装项目（二次）

投 标	文	件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年     月    日

# 附件1

- 报价一览表

- 瑞民街院区医学装备部仓库增加监控设备清单

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号及规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 半球摄像机 |  | 3 | 台 |  |
| 3 | 网线 |  | 355 | 米 |  |
| 4 | 线槽 |  | 310 | 米 |  |

（二）宜居健康城院区医学装备部仓库增加监控设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号及规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 |  | 台 | 4 |  |
| 2 | 网线 |  | 箱 | 1 |  |

- （三）瑞民街院区药学部毒麻药品增加摄像头及存储设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号及规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 录像机 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 硬盘 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 交换机 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 网线 |  | 40 | 米 |  |
| 6 | 线槽 |  | 35 | 米 |  |

- （四）瑞民街院区南门公共区域和南北通道增加监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号及规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 |  | 3 | 台 |  |
| 2 | 枪型摄像机 |  | 4 | 台 |  |
| 3 | 枪型双目摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 枪机支架 |  | 8 | 个 |  |
| 5 | 无线网桥 |  | 1 | 对 |  |
| 6 | 无线网桥支架 |  | 2 | 个 |  |
| 7 | 交换机 |  | 2 | 台 |  |
| 8 | 设备防水箱 |  | 2 | 个 |  |
| 9 | 横臂支架 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 网线 |  | 785 | 米 |  |
| 11 | 电源线 |  | 698 | 米 |  |
| 12 | 线槽 |  | 635 | 米 |  |

注：如需其他辅材，请单独列出，总报价包含税金、安装、辅材等全部费用。

总报价为： （大写）； （小写）

# 附件2：

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别： 	  年龄： 	职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                     （盖单位章）

年      月       日

（二）授权委托书

本人     （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

联系方式：

年      月       日

注：后附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

附件3：

三、投标人资格证明文件

（格式自拟）

# 附件4：

四、投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）

# 附件5：

五、廉洁承诺书

为增强医院和合作单位双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境；预防违法违纪行为的发生,维护医院、合作单位及患者等的合法权益。根据我国有关法律法规和廉洁自律相关规定，签订本承诺书并予以共同遵守：

一、双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

二、合作单位履行合同中，应自觉遵守国家和地方有关法律、法规，严格执行合同条款,不以次充好,不降低产品质量，做到诚信经营。

三、双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，杜绝不廉洁行为,做到廉洁自律。

四、严禁提供以下影响公正竞争条件的捐赠：与选购商品(服务)挂钩、提供旅游或变相旅游、向医院有关部门或个人捐赠以及拉拢医务人员而要求提供商业数据统计信息。

五、严禁向医院医务人员支付药品、医疗器械、医院耗材等医疗产品的回扣。

六、严禁向医务人员介绍患者购买医药产品给予提成。

七、严禁组织医务人员到营业性消遣场所进行消遣活动。

八、严禁以各种名义、各种形式向医院医务人员及其亲友提供现金、有价证券、支付凭证或珍贵礼品进行贿赂。

医院与合作单位双方应严格规范执业行为，共同作出以上承诺。自觉接受社会和人民群众的监督，也欢迎大家对我们医院的工作提出宝贵的意见。

监督电话：0371-80953979

郑州市第八人民医院              投标单位签字：

年     月     日